附件：    许昌市2025年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目主要设备技术参数及性能要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山洪灾害监测预警平台运行维护 | 1.定期检查山洪灾害监测预警平台（服务器）的运行情况，排除设备故障，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。 运行维护范围:包括服务器及其他附属设备。 服务器运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘；设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；故障处理修复等。 2.附属设备 2.1网络设备： 运行维护范围：包括路由器、交换机和网络防火墙等。 运行维护内容：定期检查网络设备的运行情况，检查设备的系统利用率，保障网络设备各功能正常；检查关键接口的运行状况，收发数据包情况，做好记录；分析系统运行数据，查找网络瓶颈；分析网络安全事件，查补网络漏洞；排除网络安全设备故障等；保障通讯网络安全运行等。 2.2软件系统： 运行维护范围:山洪灾害监测预警软件。 运行维护内容：及时升级服务器系统，及时修复系统漏洞，排除不安全因素，增强系统的安全性，更新、备份预警平台相关数据，保持数据的实时性，确保山洪监测预警平台稳定运行。 2.3基础环境： 运行维护范围：机房环境、电源系统等。 运行维护内容：设备除尘，及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。 | 套/年 | 1 |
| 2 | 会议值守终端 | i7系列处理器、内存容量≥16G、硬盘≥1TB、显示器≥24寸，支持内存硬盘扩容，含操作系统软件、键盘鼠标等。 | 套 | 1 |
| 3 | 水位、流量一体站 |  |  |  |
| 3.1 | 雷达水位流量计 | - 1、有效距离:0.5-30米 - 测速范围:0.15-15m/s - 分辨率:0.01m/s - 测速精度:士0.02m/s - 5、启动时间:<3s - 6、测量时间:3~240s - 7、发射频率:24.000~24.250 GHz - 8、发射功率:26dBm - 9、通信接口:RS-232(默认)/RS-485/SDI-12/4-20mA电流环 - 10、数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调 - 11、工作电压:+7~28VDC - 12、工作电流:正常工作模式，12V工作电压供电，工作电流约 110mA，低功耗(休眠)模式，工作电流 ≤ 1mA。 - 13、天线样式:平面微带阵列天线 - 14、工作温度:-20~60℃ - ★设备具备IP68防护特性，符合GB/T 4208-2017外壳防护等级检测标准，具备国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并盖CMA公章，需提供复印件并加盖供应商公章。 | 套 | 3 |
| 3.2 | 遥测终端机RTU | - （1）支持水文/水资源数据的采集、存储、控制、报警及传输 - （2）支持2G/3G/4G（全网通）/LoRa/有线网络等通信功能 - （3）可外接北斗、超短波、ZigBee等通信方式 - （4）支持485接口透传，远程配置传感器参数 - （5）多协议上报，同时支持4中心数据上报，且支持多个规约上报，例如水文651与水资源427同时上报 - （6）内置16M大容量数据存储且支持外部TF卡数据存储 - （7）可接入串口摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能 - （8）支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等 - （9）支持设备断网后，网络恢复数据自动补传功能 - （10）支持本地串口配置升级和中心站远程配置升级 - （11）支持Nano SIM 微型卡槽 - （12）支持USB Type-C 接口调试 - （13）具备双电源供电接口，适配DC电源供电或直插式KF免螺丝接线端子供电 - （14）具备3路RS-485接口、1路RS232接口、1路雨量接口、2路I/O输入接口、2路I/O输出接口、2路继电器接口、2路12V@1A电源输出接口 - （15）内置LoRa频段：418MHZ-510MHZ - （16）供电范围：DC9-36V（推荐12V） - （17）工作电流：12V@100mA - （18）工作温度：-35~75℃ - （19）工作湿度：≤95%RH - （20）支持SL_651-2014《水文监测数据通信规约》 - ★设备通过SL651-2014《水文监测数据通信规约》测试，测试数据包括ASCII码30项和HEX30项。具备水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告，需提供复印件加盖供应商公章。 | 台 | 3 |
| - 3.3 | - 通讯费 | - 网关物联网卡通信费3年 | - 项 | - 3 |
| - 3.4 | - 辅材 | - 立杆、支臂（根据河道情况定制）、基础、机箱、线材等； | - 套 | - 3 |
| - 3.5 | - 安装调试 | - 设备的安装及联调联试，平台接入等。 | - 项 | - 3 |