- 综  述

2008年全市平均降水量619.0mm，比上年减少16.6%，比多年均值减少12.0%，属平水年份。2008年全市地表水资源量2.48亿m3，折合径流深49.9mm，比多年均值减少47.1%；地下水资源量5.94亿m3,比多年均值增加4.6%；扣除地表水与地下水之间的重复计算量9633万m3，水资源总量为7.46亿m3，比多年均值减少16.2%。

2008年末全市大、中型水库蓄水总量8231万m3，比上年末减少1680万m3。其中大型水库6715万m3，减少817万m3；中型水库1516万m3，减少863万m3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均下降0.25m。全市平原区浅层地下水漏斗区总面积为80平方公里。

2008年全市各种供水工程总供水量为7.22亿m3，其中地表水水源3.10亿m3，地下水水源4.12亿m3，分别占总供水量的42.9%、57.1%。与上年相比总供水量减少6389万m3,减幅为8.1%。在地下水利用量中,开采浅层地下水为3.32亿m3,中深层地下水为8046万m3。

2008年全市总用水量7.22亿m3。其中农林渔业用水2.39亿m3（农田灌溉用水1.99亿m3）；工业用水2.49亿m3；城乡生活综合用水2.34亿m3（其中城镇生活、环境综合用水1.65亿m3）。与上年相比，农田灌溉用水减少了4181万m3；工业用水量比上年减少了8508万m3；城乡生活、环境综合用水比上年增加6643万m3。全市用水消耗总量3.82亿m3，占总用水量的52.9%。

全市人均用水量为167.5m3，万元GDP（当年价）用水量68.9m3，农田灌溉亩均用水量73.2m3，万元工业增加值用水量分含火电和不含火电，含火电为38.4m3，不含火电为37.1m3；人均生活用水量城镇为每人每日123.5升，农村为每人每日61.6升。

2008年主要监测了8条河流。监测评价结果表明：市区集中式地下水饮用水源地董庄水厂、地表水饮用水源地周庄水厂水质均达到Ⅲ类标准，水质状况良好。与2007年相比，市区地下水水源地水质明显好转。2008年全市地表水整体环境质量有一定改善，但污染形势仍较为严峻。 2008年我市地下水水质以良好为主，达标井占当年监测总井数的85.7%。主要超标因子为总大肠菌群、总硬度、氨氮，污染程度与上年相比略有下降。

第二章   水资源量

一  降水量

2008年许昌全市平均降水量619.0mm，折合降水总量30.8亿m3，比上年减少16.6％，比多年均值减少12.0％，属平水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量589.1mm，比上年减少10.6%，比多年均值减少13.6%；沙颍河平原区降水量637.5mm，比上年减少19.7%；比多年均值增加9.5%。

2008年降水量与多年均值相比，全市均的不同程度的减少，减少幅度最大的是襄城县:为22.1%。其余县市区减少的幅度均在1.9%～21.7%之间。在区域分布上，降水量由西南向东北依次减少。详见图１、图2。

2008年全市每月降水分布极为不均，十二月份是滴雨未下，而汛期降水较多，汛期（6～9月）降水量为445.3mm，占全年降水量的71.9%。尤其是禹州市长葛市七月份月降水量分别为332.6mm和365.7mm，占全年降水量的48.6%和48.4%。

二  地表水资源量

2008年许昌市地表水资源量（河川径流量）2.48亿m3，折合径流深 49.9mm，比多年均值减少47.1%；与上年相比减少了34.0%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为7912万m3，比多年均值减少58.4%；沙颍河平原区地表水资源量为1.69亿m3，比多年均值减少39.5%。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值均有不同程度减少，减幅在40.9%～52.7%之间。禹州市减幅最大，为52.7%；魏都区减幅最小，为40.9%。详见图3及表1。

三 地下水资源量

2008年许昌市地下水资源量为5.94亿m3，其中山丘区地下水资源量为1.86亿m3，平原区地下水资源量为4.34亿m3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2691万m3。

山丘区地下水资源量为1.86亿m3，其中河川基流量为8910万m3，山前侧向流出量为2487万m3，开采净消耗量为7239万m3。平原区地下水资源量为4.34亿m3，其中降水入渗补给量为4.00亿m3，山前侧向流入量为2487万m3，地表水体入渗补给量为927万m3,井灌回归量3232万m3，合计地下水总补给量4.67亿m3，扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为4.34亿m3。详见表1和图4。

四 水资源总量

2008年全市地表水资源量2.48亿m3，地下水资源量5.94亿m3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量9633万m3，全市水资源总量为7.46亿m3。比上年减少2.22亿m3，减幅23.0%。2008年全市平均产水模数为15.0万m3/平方公里，平均产水系数为0.242。2008年许昌市行政分区水资源量详见表1。

2008年许昌市行政分区水资源量表

表1                                      水量单位：万m3

| 行 政分 区 | 降水量（mm） | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 重 复计算量 | 水资源总 量 | 产 水系 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏都区 | 571.1 | 473 | 1176 | 21 | 1627 | 0.317 |
| 禹州市 | 569.8 | 6919 | 15145 | 6896 | 15168 | 0.181 |
| 长葛市 | 679.5 | 3339 | 7642 | 840 | 10140 | 0.235 |
| 许昌县 | 571.1 | 5240 | 12501 | 788 | 16953 | 0.297 |
| 鄢陵县 | 694.8 | 4562 | 11351 | 202 | 15712 | 0.260 |
| 襄城县 | 578.8 | 4314 | 11549 | 887 | 14976 | 0.282 |
| 全 市 | 619.0 | 24847 | 59363 | 9633 | 74577 | 0.242 |

第三章   蓄水动态

一  大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2008年末蓄水总量8231万m3，比上年减少1680万m3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量6715万m3，比上年减少817万m3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量1516万m3，比上年减少863万m3。详见图5。

二  平原区浅层地下水动态

2008年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均下降0.25m，地下水位除长葛市略有上升外其余各县市均有不同程度的下降，长葛市平均上升0.02m。其中地下水位降幅最大的是禹州市，平均下降0.47m，地下水位下降最小的是襄城县，平均下降0.21m，其它县市平均下降均在0.21m～0.47m之间。

根据2008年末地下水埋深分区图进行计算，0～2m埋深面积为255.0平方公里，占平原区面积的6.1%；2～4米埋深面积为2091.0平方公里，占平原区面积的50.3%；4～6米埋深面积为1204.0平方公里，占平原区面积的29.0%；6～8米埋深面积为285.0平方公里，占平原区面积的6.9%；大于8米埋深面积为320.0平方公里，占平原区面积的7.7%。

三  地下水漏斗变化情况

2008年末许昌市平原区有一个漏斗区，总面积为80.0平方公里，约占平原区面积的1.9%。漏斗区是以长葛市和尚桥镇为中心，漏斗中心埋深10.73m。

第四章   供用水量

一  供水量

2008年度全市总供水量为7.22亿m3，与上年相比,总供水量减少6389万m3，减幅为8.1%。其中地表水源供水量3.10亿m3，地下水源供水量4.12亿m3，分别占总供水量的42.9%和57.1%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的25.0%、74.7%和0.3%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的80.5%和19.5%。其中地表水源供水量比上年减少1963万m3，减幅6.0%；地下水源供水量比上年减少4426万m3，减幅9.7%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量占本市总供水量的81.9%和57.1%，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在59%以上，而鄢陵县在90%以上。详见图6、表2。

二  用水量

2008年全市总用水量7.22亿m3。其中农林渔业用水2.39亿m3（农田灌溉用水1.99亿m3），占总用水量的33.0%；工业用水2.49亿m3，占总用水量的34.5%；城乡生活综合用水2.34亿m3（其中城镇生活、环境综合用水1.65亿m3），占总用水量的32.5%。与上年相比，农田灌溉用水减少了4181万m3，减幅为17.4%；工业用水量减少了8508万m3，减幅为25.5%；城乡生活、环境综合用水增加6643万m3，增幅为39.6%。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2008年度全市用水消耗总量为3.82亿m3，占总用水量的52.9%。其中农林渔业用水消耗量1.96亿m3，工业用水消耗量5602万m3，城乡生活、环境综合用水消耗量1.29万m3，分别占用水消耗总量的51.4%、14.7%、33.9%。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大，全市平均用水消耗率为0.53，其中农林渔业用水综合耗水率0.82（农田灌溉耗水率0.83）；工业用水耗水率为0.23；城乡生活、环境综合用水耗水率为0.55。

2008年许昌市行政分区供用耗水统计表

| 表2 水量单位：万m3 县市名称 |  | 魏都区 | 禹州市 | 长葛市 | 许昌县 | 鄢陵县 | 襄城县 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 水 量 | 地表水 | 15000 | 6852 | 4468 | 1300 | 1100 | 2259 | 30979 |
|  | 地下水 | 3313 | 5155 | 6679 | 5851 | 11171 | 9033 | 41202 |
|  | 合 计 | 18313 | 12007 | 11147 | 7151 | 12271 | 11292 | 72181 |
| 用水量 | 农林渔业 | 755 | 2836 | 4704 | 2872 | 7744 | 4944 | 23855 |
|  | 工 业 | 4642 | 5715 | 4301 | 2859 | 2860 | 4516 | 24893 |
|  | 城乡生活环境综合 | 12916 | 3456 | 2142 | 1420 | 1667 | 1832 | 23433 |
|  | 合 计 | 18313 | 12007 | 11147 | 7151 | 12271 | 11292 | 72181 |
| 耗水量 | 农林渔业 | 603 | 2436 | 3795 | 2415 | 6254 | 4122 | 19625 |
|  | 工 业 | 1196 | 1434 | 925 | 572 | 572 | 903 | 5602 |
|  | 城乡生活环境综合 | 5781 | 2221 | 1205 | 1420 | 1086 | 1228 | 12941 |
|  | 合 计 | 7580 | 6091 | 5925 | 4407 | 7912 | 6253 | 38168 |

第五章   水资源利用简析

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2008年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量全市人均用水量为167.5m3；万元GDP（当年价）用水量68.9m3；农田灌溉亩均用水量73.2m3；万元工业增加值用水量分含火电和不含火电，含火电为38.4m3，不含火电为37.1m3；人均生活用水量城镇为每人每日123.5升，农村为每人每日61.6升。比上年相比，除城镇和农村人均生活用水量上升外，其余各个用水指标均有不同程度的减少。

人均用水（见图8）大于300m3的是魏都区，为312.7 m3；大于200m3的是鄢陵县，为214.1m3；其余各县市人均用水量均在101.6m3～167.3m3之间。万元GDP用水量魏都区最大为162.3m3，其余各县市区均在45.3m3～90.5m3之间。

第六章    水污染概况

一　废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2008年全市工业和城市生活废水排放量为12941.03万吨，较上年增加991.21万吨。其中工业废水排放量为3955.38万吨，较上年减少615.75万吨；城市生活废污水排放量为8985.64万吨，较上年增加1606.95万吨。工业废水排放达标率为97.93%，较上年提高1.65个百分点。废水中化学需氧量(COD)排放总量为13840吨，较上年减少1200吨。其中工业废水中COD排放量为3857.92吨，较上年减少1457.58吨；生活废水中COD排放量为9982.08吨，较上年增加257.58吨。

二　地表水水质监测与评价

2008年,在全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和大浪沟进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBGB3838-2002《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有3段，河长148公里，占评价河流总长度的26.1%，这类河段的水体已完全丧失使用功能。主要分布在清潩河、大浪沟和清流河等河段；达到Ⅴ类水质的河段有7段，长199公里，占评价河流总长度的35.1%，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有7段，长204公里，占评价河流总长度的35.9%，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水；达到Ⅲ类水质标准的河段有1段，长16.5公里，占评价河流总长度的2.9%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区。详见图9。

三  供水水源

2008年许昌市饮用水源地北汝河大陈段、颍河化行段、白沙水库等在不同时期呈现不同水质类别。总体来说，水质比上年有所恶化。1、北汝河大陈段：全年期、枯水期水质均为Ⅳ类水质标准，丰水期水质为Ⅳ类，比去年明显恶化。2、颍河化行段：全年期、丰水期、枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。3、白沙水库是封闭性水域，常年接纳上游登封、告成污水，水质逐年恶化，水体营养化程度为轻度富营养。全年期和枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准。主要污染物为化学需氧量。4、颍汝干渠流经许昌市后，分布于两岸的大小纸厂工业废水，生活污水未经处理达标直接排入水体，造成颍汝干渠水质恶化，据对直接排入干渠的排污口监测结果表明，直接排入水体的废水化学需氧量超过排放标准的46～49倍不等，挥发酚超过排放标准的6～9倍不等，另外还有的悬浮物质排入水体，使水体变浑着色，造成饮用水水源区水质严重污染，直接对人民群众饮水安全构成威胁。

四  地下水水质状况

依据近年来对市区、效区及污染较严重的河流两岸的浅层地下水检测结果分析：浅层地下水水质不符合饮用水标准，在一些区域内，浅层地下水已受到严重污染。近年来对地表水严重污染的河道两岸的浅层地下水与其它地区浅层地下水对比分析：除地球原生物质如总硬度、氯化物、氟化物等超标造成水体苦咸、高氟外，河道两岸地下水明显受到地表水侧渗造成污染，高锰酸盐指数、非离子氨及硝酸盐氮等指标明显高于其它区域并超过饮用水标准，长期饮用该水会诱发多种疾病。魏都区七里店乡受许昌县纺织机械厂电渡废水的影响，直接造成浅层地下水六价铬污染。另外许昌市戒毒所内、机械厂附近，井水中六价铬都有检出。

2008年对全市监测的20眼井依据生活饮用水卫生标准（GB5749-85）和农田灌溉用水质标准（GB5084-92）进行评价。其中符合饮用水水质标准的井4眼，占监测井总数的20%，不符合饮用水水质标准的井16眼，占80%；全市监测的20眼井中，19眼符合灌溉用水水质标准，占监测井总数的95%。评价结果表明，2008年许昌市地下水水质的总体状况较上年有所好转。

第七章      重要水事

一  旱情

自2008年10月下旬至2009年2月6日，我市连续100多天无有效降雨，累计降水8毫米，较常年同期偏少75%，且气温较同期偏高，空气干燥，麦田土墒水分下降较快，旱情范围有初期的山岗区逐渐扩展到平原，造成全市325万亩麦田普遍受旱，其中严重受旱面积45万亩。受持续干旱影响，禹州、襄城县山丘区个别地方因旱出现了临时性饮水困难。上游北汝河河道来水量日趋减少,其它中小型河道基本断流。2009年4月初，我市禹州市又出现了轻度干旱。4月18日-19日,我市出现了一次明显降水过程,平均降雨量57.64mm，此次降雨彻底解除了我市旱情。

面对严重旱情，在市委、市政府的高度重视和领导下，各级各部门立即行动，采取措施，市防汛抗旱指挥部及时启动了抗旱Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级应急响应，各防指成员单位全力投入抗旱工作，迅速掀起了抗旱浇麦高潮。市水利局协调从平顶山昭平台水库紧急调水1000万立方米，以解决许昌市区生产、生活用水和颍汝灌区抗旱用水;市水利局和禹州市共同与白沙水库协调从白沙水库调水1100万立方米,支持抗旱浇麦工作。据统计，全市投入抗旱人数183万人，行动机电井6.27万眼，出动机动设备6.31万台套，投入抗旱资金5651万元，抗旱浇麦304万亩。由于各地迅速组织筹资筹劳，修复渠道、机井、灌溉设备，确保了抗旱设施效益的发挥，林业、牧业、水产养殖等行业没有因旱受灾。

二  防汛工作

今年汛期降雨量总体偏少，全市平均降水量为391毫米，较多年平均降水量457毫米偏少14%，没有出现大面积连续强降雨。河道、水库水势平稳，实现安全度汛。重点防洪河道各河道上游未出现较大暴雨，降雨较平缓，因此各河道未出现明显的洪水过程。仅北汝河汝州水文站最大流量出现在8月30日，为243立方米/秒，属于小洪水过程，比较有利于下游大陈闸拦蓄利用雨洪资源；颍河、双洎河均没有出现明显洪水过程。

进入汛期，各地都高度重视，周密部署，突出重点，严密防守，各级及时召开了全市防汛工作会议，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，市防汛指挥部成员到分包的防汛责任区进行检查，督促各地严格落实防汛责任制和各项安全度汛措施。据统计，大中型水库：白沙水库汛期最高水位218.26m，纸坊水库最高水位238.55m，佛耳岗水库最高水位93.73m，汛末大中型水库及大型水闸总蓄水量9431万m3，较汛初的7706万m3增加1725万m3。

在汛期，各级防指组建了不同层次的防汛队伍16万人。市、县、乡三级储备各类防汛物资总价值195万元，储备草袋0.63万条， 麻袋3.48万条， 编织袋20.82万条，纺织布、土工布15600平方米，铅丝35.92吨，桩木55立方米，块石3700立方米，救生衣800件，救生圈110只，冲锋舟6艘，橡皮舟5艘，机动船1艘，发电机4台，炸药17.5吨。同时，完善防洪预案，切实加强人工防守，做到了对病险水库汛期空库或低水位运行，做好了对水库、河道、水闸，山洪灾害的等防御工作。

三 饮水安全工作

2008年我市共解决农村饮水安全人口16.94万人。项目涉及全市各县（市、区）90个行政村。建设工程43处，铺设管网长度269万米。完成投资6776万元，16.94万人吃上了安全卫生的自来水，全面完成了年度计划任务，占年初目标任务15万人的112.9%。

四 节水灌溉工作

2008年我市发展节水灌溉面积10万亩，占计划10万亩的100%。完成投资770万元，其中：中央、省投资470万元，地方投资300万元。建成的各级节水灌溉示范项目中有国家级1个（长葛市），省级2个（长葛市1个，许昌县1个）。

五 小流域治理工作

共治理水土流失面积30平方公里，全部为禹州市治理水土流失面积，新修水平梯田15000亩，水保造林20250亩。完成投资100万元，其中：省投资20万元，地方投资80万元。

六 水利工程建设（水库除险加固部分）

2008年11月至12月开工建设的纸坊、龙尾、牛头、郑湾、月湾、黄土岭、东炉、吴河、柏桥、雷洞10座中小水库除险加固工程，大坝、输水洞、溢洪道等主体工程全部竣工，完成工程量有：土石方47.67万立方米，砼3.677万立方米，完成总投资6311万元。

七 水法规宣传教育

3月22日是第十六届“世界水日”，3月22日至28日是第二十一届“中国水周”，局里召开专题会议进行安排部署，及时组织督导和检查各县(市、区)深入开展宣传教育活动。活动中，各地都能结合实际情况，通过采取悬挂过街横幅、发放宣传资料、印发公告、出动宣传车、张贴宣传标语，广播宣讲、电视上连续播放宣传专题片等方式进行水法律法规和节水宣传。据不完全统计，在宣传活动期间，全市共出动宣传车辆100多次，悬挂横幅80多条，展出宣传版面70多块，发放宣传资料5000多份，通过宣传增强了全民水资源意识、节水意识和水法制观念。

2、组织了“12•4”全国法制宣传日活动。“12•4”法制宣传日期间，我们围绕“落实‘五五’普法规划，促进和谐社会建设”这个主题，组织干部职工学习了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关法律法规，收看了中央电视台放映的宣传片，并制作宣传版面、标语和横幅，设立咨询台，在市春秋广场、建设路等路段参加全市集中宣传活动，为依法治水、依法管水、依法用水营造良好的法制氛围。

八 水行政执法工作

为配合防汛工作，在全市范围内对河道设障、非法采砂、破坏堤防、破坏水文设施、影响水库安全度汛等违法行为，进行集中整治。针对北汝河襄城县段、颍河许昌县段的非法采砂点进行了重点查处，有力地确保了防汛大局的稳定。据统计，2008年共立案136起，行政处罚42起，申请法院强制执行16起。为国家和当事人挽回经济损失上百万元，由于办案质量高，效果好，多次受到上级领导和有关部门的好评。