- 综  述

2005年全市平均降水量659.4mm，比上年减少20.4%，比多年均值减少6.2%，属平水年份。2005年全市地表水资源量4.44亿m3，折合径流深89.3mm，比多年均值减少8.3%；地下水资源量7.02亿m3,比多年均值增加11.8%；扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.91亿m3，水资源总量为9.55亿m3，比多年均值增加2.1%。

2005年末全市大、中型水库蓄水总量1.058亿m3，比上年末减少12万m3。其中大型水库7686万m3，增加138万m3；中型水库2900万m3，减少150万m3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均下降0.14m。全市平原区浅层地下水漏斗区总面积为190平方公里。

2005年全市各种供水工程总供水量为8.82亿m3，其中地表水水源3.77亿m3，地下水水源5.05亿m3，分别占总供水量的42.7%、57.3%。与上年相比总供水量增加7806万m3,增幅为9.7%。在地下水利用量中,开采浅层地下水为4.17亿m3,中深层地下水为9269万m3。

2005年总用水量8.82亿m3。其中农林渔业用水4.67亿m3（农田灌溉用水3.96亿m3）；工业用水2.73亿m3；城乡生活综合用水1.42亿m3（城市生活、环境综合用水8014万m3）。农田灌溉用水量比上年增加4202万m3；工业用水量比上年增加了1832万m3；城乡生活、环境综合用水比上年增加2134万m3。全市用水消耗总量5.28亿，占总用水量的59.9%。

全市人均用水量为192.9m3，万元GDP（当年价）用水量146.2m3，农田灌溉亩均用水量139.0m3，万元工业增加值用水量分含火电和不含火电，含火电为79.3m3，不含火电为75.0m3；人均生活用水量城镇为每人每日112.3升，农村为每人每日41.3升（含牲畜用水）。

2005年主要监测了8条河流。监测评价结果表明：市区地下水饮用水源地董庄水厂、地表水饮用水源地周庄水厂水质（除总氮指标超标外）均达到Ⅲ类标准，水质状况良好。2005年全市地表水整体环境质量有一定改善，但污染形势仍较为严峻。 2005年我市地下水水质以良好为主。

第二章   水资源量

一  降水量

2005年许昌全市平均降水量659.4mm，折合降水总量32.8亿m3，比上年减少20.4％，比多年均值减少6.2％，属平水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量591.2mm，比上年减少6.4%；沙颍河平原区降水量701.5mm，比上年增加16.4%；比多年均值分别减少12.2%、2.7%。

2005年全市六个县市区降水量与多年均值相比除襄城县有所增加外，其余各县市均有不同程度的减少.减少幅度均在7％～16％之间。在区域分布上，降水量由东北向西南依次增加。详见图１、图2。

二  地表水资源量

2005年许昌市地表水资源量（河川径流量）4.44亿m3，折合径流深 89.3mm，比多年均值减少8.3%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为1.56亿m3，比多年均值减少18.2%；沙颍河平原区地表水资源量为2.89亿m3，比多年均值增加3.2%。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值除长葛市增加1.6%外，其它县市均有不同程度减少，减幅在3.9%～8.7%之间。襄城县减幅最小，为3.9％；鄢陵县减幅最大，为8.7%。详见图3及表1

三 地下水资源量

2005年许昌市地下水资源量为7.02亿m3，其中山丘区地下水资源量为2.62亿m3，平原区地下水资源量为4.68亿m3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2748万m3。

山丘区地下水资源量为3.62亿m3，其中河川基流量为1.60亿m3，山前侧向流出量为2487万m3，开采净消耗量为7720万m3。平原区地下水资源量为4.68亿m3，其中降水入渗补给量为4.31亿m3，山前侧向流入量为2487万m3，地表水体入渗补给量为1186万m3,井灌回归量4100万m3，合计地下水总补给量5.09亿m3，扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为4.68亿m3。详见表1和图4。

四 水资源总量

2005年全市地表水资源量4.44亿m3，地下水资源量7.02亿m3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.91亿m3，全市水资源总量为9.55亿m3。比上年减少2.73亿m3，减幅22.2%。2005年全市平均产水模数为19.2，平均产水系数为0.291。2005年许昌市行政分区水资源量详见表1。

2005年许昌市行政分区水资源量表

表1                                      水量单位：万m3

行  政  降水量   地表水  地下水  重  复  水资源   产 水

分  区  （mm）   资源量  资源量  计算量  总  量   系 数

魏都区	663.5	 749     1102   923     1672   0.280

禹州市	578.7	13691   20868  15062   28753   0.338

长葛市	654.7	 5928   7786    6521   12449   0.299

许昌县	648.5	8303   12041    10233  18536   0.286

鄢陵县	600.9	7230   9657    8910    16140   0.309

襄城县	753.4	8537   18731   9392    17929   0.260

全  市	659.4	44438  70185   54042  95480   0.291

第三章   蓄水动态

一  大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2005年末蓄水总量1.058亿m3，比上年减少12万m3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量7686万m3，比上年增加138万m3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量2900万m3，比上年减少150万m3。详见图5。

二  平原区浅层地下水动态

2005年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均上升0.14m，全市除禹州市和长葛市略有上升外,其它各县市均有不同程度的下降，魏都区地下水位下降最大为0.67m,地下水位下降最小的是许昌县,平均下降0.01mm。

根据2005年末地下水埋深分区图进行计算，0～2m埋深面积为550.0平方公里，占平原区面积的13.0％；2～4米埋深面积为1881.0平方公里，占平原区面积的44.3％；4～6米埋深面积为944.0平方公里，占平原区面积的22.2％；6～8米埋深面积为540.0平方公里，占平原区面积的12.7％；大于8米埋深面积为330.0平方公里，占平原区面积的7.8％。

三  地下水漏斗变化情况

2005年末许昌市平原区有一个漏斗区，总面积为195.0平方公里，漏斗区是以长葛市和尚桥镇为中心向南和许昌县的桂村乡相连，漏斗中心埋深20.15m。

第四章   供用水量

一  供水量

2005年度全市总供水量为8.82亿m3，与上年相比,总供水量增加7806万m3，增减幅为9.7%。其中地表水源供水量3.77亿m3，地下水源供水量5.05亿m3，分别占总供水量的42.7%和57.3%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的20.2%、73.2%和6.6%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的81.6%和18.4%。其中地表水源供水量比上年增加3384万m3，增幅9.9%；地下水源供水量比上年增加4422万m3，减幅6.1%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量占本市总供水量的66.3%和75.5%，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在63.5%以上。详见图6、表2

二  用水量

2005年全市总用水量8.82亿m3。其中农林渔业用水4.67亿m3（农田灌溉用水3.96亿m3），占总用水量的52.9％；工业用水2.73亿m3，占总用水量的30.9％；城乡生活综合用水1.42亿m3（其中城镇生活、环境综合用水8014万m3），占总用水量的16.1％。与上年相比，农田灌溉用水增加4202万m3，增幅为11.9％；工业用水量增加了1832万m3，增幅为7.2％；城乡生活、环境综合用水增加2134万m3，增幅为17.6％。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2005年度全市用水消耗总量为5.28亿m3，占总用水量的59.9％。其中农林渔业用水消耗量3.75亿m3，工业用水消耗量6849万m3，城乡生活、环境综合用水消耗量8486万m3，分别占用水消耗总量的71.0％、13.0％、16.1％。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大，全市平均用水 消耗率为0.60，其中农林渔业用水综合耗水率0.80（农田灌溉耗水率0.81）；工业用水耗水率为0.25；城乡生活、环境综合用水耗水率为0.59。

第五章   水资源利用简析

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2005年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为192.9m3；万元GDP（当年价）用水量146.2m3；万元工业增加值用水量，含火电为79.3m3，不含火电为75.0m3；人均生活用水量城镇为每人每日112.3升，农村为每人每日41.3升，农田灌溉亩均用水量139.0m3。与上年比较，除人均用水量和农田灌溉有所增加外，其余用水指标均有所减少。

人均用水（见图8）大于200m3有魏都区、许昌县和鄢陵县，其中魏都区最大为290.4m3；其余各县市均小于200m3。人均用水量在160m3～184m3之间。万元GDP用水量魏都区最大为187.7m3，其余各县市区均在105m3～162m3之间。

第六章    水污染概况

一　废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2005年全市工业废水排放量为2497.2万吨，较上年增加392.3万吨。城市生活废污水排放量为5264万吨，较上年增加497万吨。工业废水排放达标率为98.13%，较上年略有提高。其中工业废水中COD排放量为3915.3吨，较上年减少788.4吨，生活废水中COD排放量为7896.3吨，较上年减少1122.7吨。

二　地表水水质监测与评价

2005年对全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和汶河进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBGB3838-2002《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有4段，河长252公里，占评价河流总长度的44.5%，这类河段的水体已完全丧失使用功能。主要分布在清流河、双洎河、清潩河和汶河等河段；达到Ⅴ类水质的河段有1段，长57公里，占评价河流总长度的10.1%，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有3段，长96公里，占评价河流总长度的16.9%，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水；达到Ⅲ类水质标准的河段有3段，长142公里，占评价河流总长度的25.0%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区；达到Ⅱ类水质标准的河段有1段，长20公里，占评价河流总长度的3.5%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。详见图9。

三  供水水源

2005年许昌市饮用水源地北汝河大陈段、颍河化行段、白沙水库等在不同时期呈现不同水质类别。。1、北汝河大陈段：全年期水质为类水质标准2、颍河化行段：受上游禹州市及沿途乡镇排污影响,全年期、枯水期水质达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。丰水期地表径流量增大,自净能力增强, 3、白沙水库是封闭性水域，常年接纳上游登封、告成污水，水质逐年恶化，水体富营养化趋势严重。全年期、枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。丰水期水质达到Ⅲ类水质标准。4、颍汝干渠流经许昌市后，分布于两岸的大小纸厂工业废水，生活污水未经处理达标直接排入水体，造成颍汝干渠水质恶化，据对直接排入干渠的排污口监测结果表明，直接排入水体的废水化学需氧量超过排放标准的4～48倍不等，挥发酚超过排放标准的6～10倍不等，另外还有的悬浮物质排入水体，使水体变浑着色，造成饮用水水源区水质严重污染，直接对人民群众饮水安全构成威胁。

四  地下水水质状况

依据近年来对市区、效区及污染较严重的河流两岸的浅层地下水检测结果分析：浅层地下水水质不符合饮用水标准，在一些区域内，浅层地下水已受到严重污染。近年来对地表水严重污染的河道两岸的浅层地下水与其它地区浅层地下水对比分析：除地球原生物质如总硬度、氯化物、氟化物等超标造成水体苦咸、高氟外，河道两岸地下水明显受到地表水侧渗造成污染，高锰酸盐指数、非离子氨及硝酸盐氮等指标明显高于其它区域并超过饮用水标准，长期饮用该水会诱发多种疾病。魏都区七里店乡受许昌县纺织机械厂电渡废水的影响，直接造成浅层地下水六价铬污染。另外许昌市戒毒所内、机械厂附近，井水中六价铬都有检出。

2005年对全市监测的19眼井依据生活饮用水卫生标准（GB5749-85）和农田灌溉用水质标准（GB5084-92）进行评价。其中符合饮用水水质标准的井7眼，占监测井总数的36.8%，不符合饮用水水质标准的井12眼，占61.2%；全市监测的21眼井中，全部符合灌溉用水水质标准。

第七章     重要水事

一  旱灾

2005年，我市旱情集中在3－6月份，全市作物受旱面积为126.06千公顷，由于浇灌及时，农作物没有受到影响，全年粮食总产量预估为236.73万吨，比上年的216.11万吨增产20.62万吨。林业、牧业、水产养殖等行业没有因旱受灾。

由于全市上下非常重视抗旱工作，应对及时，组织得力，抗旱效果明显。据统计，最高投入抗旱人数6.99万人；行动机电井2.03万眼，机动抗旱设备1.86万台套，装机容量13.52万千瓦；共投入资金2183.5万元，抗旱用电1147.3万度，抗旱用油1117吨，抗旱浇灌面积126.49千公顷，178.39千公顷次；实施人工增雨4次，平均降雨92毫米，增雨影响面积3960平方公里，增雨量840万方。

二  水利建设成就

东区水系一期工程建设 东区水系一期工程是我市地下水保护行动计划重点项目之一，总投资2792万元。于2003年12月26日开工建设，2005年4月15日竣工，引蓄水量近万立方米，为市区增添了新的水景观，有效地补充了地下水。白沙水库除险加固工程。为使白沙水库防洪标准由千年一遇提高到两千年一遇，2003年6月18日，除险加固工程开工建设，工程总投资9429万元。主体工程已完工，并通过了初步验收，监控系统正在建设。全年共计完成投资8582万元。北汝河险工治理工程。该工程堤防防汛道路已完工，累计完成投资200万元，完成土方2.37万立方米，石方5047立方米，砼及钢筋砼1083.1立方米。节水灌溉工程。2005年，建成的各级节水灌溉示范项目中有国家级1个（鄢陵县），省级5个（禹州市1个，长葛市2个，许昌县1个，襄城县1个）。另外，还有多个县、乡、村示范项目，共发展节水灌溉面积15.5万亩，完成投资2480万元。

三  水法规宣传教育

今年3月22日是第十三届“世界水日”，3月22日至28日是第十九届“中国水周”，为搞好今年的水法宣传教育活动，我们及早动手，拟定宣传提纲，召开专题会议进行部署，全市各地结合自身实际采取多种形式扎实有效地开展了水法宣传活动，如许昌县举办“生命之水”专题晚会、长葛市组织的宣传车队和宣传乐队、鄢陵县的城乡联动大宣传等活动受到社会各界的关注和好评。同时，我们巡回各县（市、区）监督指导宣传工作，还采取“以案释法”，通过现场查处水事案件达到宣传教育目的。据不完全统计，宣传期间，全市共出动宣传车辆100多次，悬挂横幅800多条，展出宣传版面60多块，发放宣传彩页3万多张，在电视台连续播放宣传专题片《人·水·法》1个月。通过宣传，进一步增强了全民水忧患意识和水法制观念。

四  水行政执法

我们严格依法行政，以打击河道设障、违法采砂、破坏水工程、擅自修建水工程或拒缴水资源费等水事违法活动为重点，不断加大执法力度，全面推进依法行政工作。

对一些大案要案，我们敢于碰硬，一查到底，先后查处了违法修建许扶运河桥案、破坏大陈闸水工程及水文设施案、破坏颍汝干渠堤防及河道设障案、在颍汝水源地擅自修建水工程非法取水案、擅自修建清潩河入河排污口案等一批案件。对这些大案要案，水政监察部门顶住压力，排除干扰，以法律为准绳，以事实为依据，依法办案，不但处罚和教育了当事人，也起到了警示作用，教育了一大片。

全年共查处水事违法案件158多起，申请法院强制执行34起，结案率100%，为国家和当事人挽回经济损失近百万元，由于办案质量高，效果好，多次受到上级领导和有关部门的好评。