许昌市水利局

2019年第三批供水水质抽检公报

2019年9月，我局对市区2个水源水水样、1个出厂水水样、3个管网末梢水水样、7个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1个出厂水水样进行了全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。

附表：

|  | 水源水检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 | 标准 | 检测 结果 | 检测项目 | 标准 | 检测结果 |  |
|  |  | 地表水环境质量标GB3838-2 002Ⅱ类值 | 地表水（丹江水） |  | 地下水质量标准GB/T14848- 2017类值 | 麦岭水源水 （地下水） |  |
| 1 | 粪大肠菌群 （个/L） | 2000 | 未检出 | 菌落总数 | 100 | 30 |  |
| 2 | 砷/ (mg/L) | ≤0.05 | 0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3.0 | 未检出 |  |
| 3 | 镉/ (mg/L) | ≤0.005 | ＜0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |  |
| 4 | 铬（六价） /(mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 |  |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.002 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |  |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.002 |  |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ＜0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |  |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | ＜0.002 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |  |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.14 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |  |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.005 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.63 |  |
| 11 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.01 | 硫化物（mg/L) | 0.02 | ＜0.005 |  |
| 12 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤ 10 | 0.72 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20.0 | 2.98 |  |
| 13 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | ＜0.01 | 三氯甲烷mg/L) | 0.06 | ＜0.01 |  |
| 14 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.001 | 四氯化碳(mg/L） | 0.002 | ＜0.001 |  |
| 15 | 色度 |  | 11.4 | 色度 | 15 | 2.1 |  |
| 16 | 浊度/NTU |  | 2.452 | 浊度/NTU | 3 | 0.262 |  |
| 17 | 臭和味 |  | 无 | 臭和味 | 无 | 无 |  |
| 18 | 肉眼可见物 |  | 少量絮状沉淀物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  |
| 19 | pH | 6.0—9.0 | 8.22 | pH | 6.5—8.5 | 7.51 |  |
| 20 | 铝/(mg/L) |  | 0.066 | 铝/(mg/L) | 0.20 | 0.094 |  |
| 21 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.07 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 |  |
| 22 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.05 | 锰/(mg/L) | 0.10 | ＜0.05 |  |
| 23 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 铜/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |  |
| 24 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | ＜0.05 | 锌/(mg/L) | 1.00 | ＜0.05 |  |
| 25 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 7.0 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 16.6 |  |
| 26 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 19.3 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 15.8 |  |
| 27 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 162 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 368 |  |
| 28 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 113.1 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 300.5 |  |
| 29 | 高锰酸盐指数(mh/L) | ≤4 | 2.43 | 耗氧量/(mg/L) | 3.0 | 0.46 |  |
| 30 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | ＜0.002 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 |  |
| 31 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | ＜0.1 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 |  |
| 32 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | 0.06 | 氨氮/(mg/L) | 0.50 | 0.03 |  |
| 33 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | ＜0.01 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 |  |
| 34 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.48 | 碘化物(mg/L) | 0.08 | ＜0.001 |  |
| 35 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 8.85 | 苯(mg/L) | 0.01 | ＜0.005 |  |
| 36 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 0.61 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | ＜0.005 |  |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | <0.016 | 钠(mg/L) | 200 | 43.2 |  |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | 0.073 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.108 |  |
| 39 |  |  |  | 总β放射性/(Bq/L) | 1.0 | 0.085 |  |

| 周庄水厂出厂水检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 |  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 |
| 2 |  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 3 |  | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 4 |  | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 5 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.002 |
| 6 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 7 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 8 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 |
| 9 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 |
| 10 |  | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0004 |
| 11 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 12 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
| 13 |  | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 0.86 |
| 14 |  | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02308 |
| 15 |  | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00010 |
| 16 |  | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 |
| 17 | 色度 |  | 铂钴色度单位 | 15 | 5 |
| 18 | 浊度 |  | NTU | 1.0 | 0.15 |
| 19 | 臭和味 |  |  | 无异臭，无异味 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 |  |  | 无 | 无 |
| 21 | pH |  |  | 6.5—8.5 | 7.58 |
| 22 | 铝 |  | mg/L | 0.2 | 0.010 |
| 23 | 铁 |  | mg/L | 0.3 | <0.025 |
| 24 | 锰 |  | mg/L | 0.1 | 0.0174 |
| 25 | 铜 |  | mg/L | 1.0 | <0.011 |
| 26 | 锌 |  | mg/L | 1.0 | <0.025 |
| 27 | 氯化物 |  | mg/L | 250 | 8.78 |
| 28 | 硫酸盐 |  | mg/L | 250 | 28.10 |
| 29 | 溶解性总固体 |  | mg/L | 1000 | 161 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） |  | mg/L | 450 | 137.9 |
| 31 | 耗氧量 |  | mg/L | 3.0 | 1.63 |
| 32 | 挥发酚类 |  | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 |  | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 34 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.5 | ＜0.016 |
| 35 | 总β放射性 |  | Bq/L | 1.0 | 0.124 |
| 36 | 氯气及游离制剂（游离氯） |  | mg/L | 出厂水0.3-4管网水≥0.05 | 0.80 |
| 37 | 氨氮 |  | mg/L | 0.5 | 0.07 |
| 38 | 亚氯酸盐 |  | mg/L | 0.7 | <0.0024 |

| 第二水厂出厂水全分析检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 | 序号 | 检测 项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 52 | 二氯 乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.04 |
| 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 53 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 54 | 二氯 甲烷 | mg/L | 0.02 | 0.0047 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 55 | 三卤 甲烷 | mg/L | 1 | 0.01198 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 56 | 1，1，1三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 57 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.02 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | 58 | 三氯 乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 59 | 2，4，6三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | 60 | 三溴 甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0001 |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0006 | 61 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 62 | 马拉 硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.31 | 63 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 1.61 | 64 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.00001 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00433 | 65 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00004 | 66 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.00001 |

| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.013 | 67 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.00001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 68 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 18 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.08 | 69 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.00001 |
| 19 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 70 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 |
| 20 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 71 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.000125 |
| 21 | pH |  | 6.5—8.5 | 7.68 | 72 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.0002 |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.011 | 73 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0002 |
| 23 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.025 | 74 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.003 |
| 24 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0050 | 75 | 莠法津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
| 25 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.011 | 76 | 溴氰 菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 26 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.028 | 77 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0001 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.07 | 78 | 滴滴滴 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.58 | 79 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
| 29 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 180 | 80 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.001 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 163.2 | 81 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 |
| 31 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.43 | 82 | 1,2二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.001 |
| 32 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | 83 | 1，2一二氯苯 | mg/L | 1 | <0.0001 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 84 | 1，4一二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.045 | 85 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.00001 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.086 | 86 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0001 |
| 36 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水0.1-0.8 | 0.20 | 87 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 |
| 37 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.08 | 88 | 丙烯 酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 |
| 38 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0783 | 89 | 四氯 乙烯 | mg/L | 0.04 | 0.00261 |
| 39 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 90 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 |
| 40 | 隐孢 子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 91 | 邻苯二甲酸二(2-乙己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0002 |

| 41 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.0007 | 92 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.24 | 93 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 43 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | 94 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 |
| 44 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 | 95 | 苯(a)并芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 |
| 45 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 96 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.001 |
| 46 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.005 | 97 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0001 |
| 47 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | 98 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
| 48 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00003 | 99 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 |
| 49 | 氯化氰（以CN计） | mg/L | 0.07 | <0.01 | 100 | 钠 | mg/L | 200 | 8.63 |
| 50 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00002 | 101 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00001 |
| 51 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00763 |  |  |  |  |  |

| 网管未稍水检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 潩龙俎苑小区 | 新景苑小区 | 清雅贤居小区 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | <0.001 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.033 | 0.024 | 0.028 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 2.3 | 4.6 | 4.8 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.273 | 0.313 | 0.364 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.95 | 8.04 | 7.94 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.087 | 0.054 | 0.082 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.7 | 8.6 | 8.6 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 21.1 | 20.6 | 20.1 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 148 | 166 | 162 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 119.9 | 120.3 | 124.3 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.51 | 1.83 | 1.89 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 34 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.019 | 0.025 | 0.023 |
| 35 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.037 | 0.056 | 0.052 |
| 36 | 余氯/(mg/L) | ≥0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.32 |

二次供水检测结果（一）

|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 盛景花园 | 瑞贝卡家天下（一期） | 西继迅达花园 | 英地泰和苑 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.21 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 6 | 色度 | 15 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 2.8 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.566 | 0.409 | 0.328 | 0.325 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 8.12 | 8.12 | 8.01 | 8.08 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 22.1 | 22.2 | 22.8 | 22.9 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 116.7 | 119.1 | 148.3 | 121.5 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.79 | 1.68 | 1.79 | 1.64 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 19 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | ＜0.05 | -- | 0.24 | 0.08 |
| 20 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | -- | 0.13 | -- | -- |

| 二次供水检测结果（二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 瑞嘉祥花园 | 珑绣花园 | 德正 西湖春天 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 4 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |
| 5 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 0.93 | 1.05 | 0.96 |
| 6 | 色度 | 15 | 2.0 | 4.7 | 5.0 |
| 7 | 浊度/NTU | 1 | 0.323 | 0.408 | 0.451 |
| 8 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | pH | 6.5-8.5 | 8.18 | 8.03 | 7.91 |
| 11 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 12 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.1 | 9.1 | 10.7 |
| 14 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 22.1 | 21.4 | 23.2 |
| 15 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 118.7 | 129.5 | 119.9 |
| 16 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 1.00 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.40 | 1.52 | 1.57 |
| 18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.04 | <0.02 | 0.05 |
| 19 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 20 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | -- | -- | -- |